Vizes táphűtés

Olvashattátok előző leírásaimban, hogy olajos hűtésre esküszöm. Miért álltam át mégis a vízre?  Mert olajat tömíteni nehézkes és ha egy kicsi kifolyik (pl. egy átszerelésnél), azt senki emberfia fel nem törli nyomtalanul többet. Az olaj minden elektromos kiválósága ellenére a házi-barkács alkalmazásban így nem előnyös. Ebben a cikkben ismét Bari nyomdokaiba lépek, a nagy Mester már régebben készített vizes táphűtést. Ha a gépemben vízhűtés működik is (az olaj helyén víz kering), a tápot át kellett építeni, mert az ugye nem állhat vízben.  A tápot is ventilátor hűti és a hangja erős, nagyon alacsony fordulaton pedig a hűtőhatása gyenge.

Beszereztem egy márkásabb ATX-es tápot (az alaplapja okosabban van megtervezve - nincs drótdzsungel, talán kicsit kevésbé alulméretezett alkatrészeket használnak, 230-as részen bemeneti szűrőáramkör, stb. és a belső összbenyomás valahogyan kedvezőbb)

A tápba vizet vezetni mindenképpen veszélyes dolog, ezért igyekeztem minimalizálni a veszélyt. Megszakítatlan 8-as rézcsövet használtam, amit U-alakban meghajlítottam, két sárgaréz csonkot a végére, a csőtesthez forrasztottam hozzá jó sok ónnal a két, 5-ös vörösréz lapot, erre kerültek a hűtendő félvezetők. Ezekbe a lapokba a megfelelő helyen (hőelosztás szerint) 4-es furatok kerültek, a félvezetőket szilikonlap szigetelés mellett átmenő M3-as csavarral rögzítettem, amik szintén elszigeteltek a félvezetők fémrészétől. Miután a nagyfeszültségű rész és a kisfeszültségű rész így galvanikusan egy közös hűtőre került, nagy gondot fordítottam az érintésvédelemre: minden félvezetőlábra szigetelő került, a vörösrézlemezek pedig vastag vezetékkel az egyébként is földelt házhoz vannak csatlakoztatva. Sajnos, az eredeti tápban az egyik borda 12V-on állt, így a bűnös alkatrészt ki kellett cserélni egy szigetelhető tokozású diódapárra. (később ezt mégis vissza kellett tenni, mert az új nagyon melegedett, a képeken még a cseredarab látszik)

Miután a tápban a zsúfoltság következtében nem fért el a vastagabb borda, feljebb kellett emelni a hűtendő félvezetőket. Erre 1.2-es, zománcozott rézhuzalt használtam. A jobb hőelosztás érdekében a magasfesz rész odébb került, így a lábak is hajlanak. Az eredeti ventilátorkivezetés a megszokott módon egy 12V-os relén végződik, ami a vízpumpa felé kapcsolja a 230-at. A tápban volt még 115V-230V átkapcsolási lehetőség, de ezt megszüntettem.

Saját célokra még a kivezetést is meghosszabbítottam - a kisebb feszültségesés érdekében vastag, sodrott vezetékkel. A képen látható csatlakozó vezetékei kb. 40cm-el nyújtják meg az eredeti tápkábelt, 0.02V feszültségesés mellett.

Miután egyéb alkatrészeket is tanácsos lehet hűteni a tápban majd nyáron, egy 5V-ról járatott kis ventilátor is helyet kap majd odabent, de ez ilyen alacsony feszültségről nem tud elindulni, ezért a parallel kötött elektrolitkondi+ellenállás indítómegoldást kell alkalmazni.

A táp 5800Ft volt, az egyéb alkatrészek 2000 Ft körüli összeget emésztettek fel, az egész táphűtés elkészítési ideje 3 teljes nap volt (a csatlakozó panel-maratással, alkatrész-bevásárlásal együtt).