Sharp LM64C031 Single Scan STN Color

| <TBODY>Signal | Pin No. | PC530 Signal | J8 | J9 | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YD | 1 | OFLM | 17 | 38 | Scan Start Up ( Vsync ) |
| LP | 2 | OLP | 19 | 43 | Data Latch ( Hsync ) |
| XCKL | 3 | P8 | 45 | 33 | Lower Data Clock |
| XCKU | 4 | XCLK | 21 | 41 | Upper Data ClockL |
| N/C | 5 |  |  |  |  |
| VDD | 6 | +5FUSED | 18 | 26 | +5V Logic Power |
| VSS | 7 | GND | 14 | 24 | Logic Gnd |
| VEE | 8 | +VLCD | 46 | 22 | + LCD Bias |
| VSS | 9 | GND | 44 | 20 | Logic Gnd |
| D0 | 10 | PNL0 | 1 | 1 | Data |
| D1 | 11 | PNL1 | 3 | 3 | Data |
| D2 | 12 | PNL2 | 5 | 5 | Data |
| D3 | 13 | PNL3 | 7 | 7 | Data |
| D4 | 14 | PNL4 | 9 | 9 | Data |
| D5 | 15 | PNL5 | 11 | 11 | Data |
| D6 | 16 | PNL6 | 13 | 13 | Data |
| D7 | 17 | PNL7 | 15 | 15 | Data |
| VSS | 18 | GND | 12 | 16 | Logic Gnd</TBODY> |

Jumper