Sharp LM64P839

| <TBODY>Signal | Pin No. | PC530 Signal | J8 | J9 | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 1 | OFLM | 17 | 38 | Scan Start Up ( Vsync ) |
| CP1 | 2 | OLP | 19 | 43 | Data Latch ( Hsync ) |
| CP2 | 3 | XCLK | 21 | 41 | Data Shift Clock |
| DISP | 4 | +5SW | 16 | 28 | Display Control |
| VDD | 5 | +5FUSED | 18 | 26 | +5V Logic Supply |
| VSS | 6 | GND | 14 | 30 | Ground |
| VEE | 7 | VEE | 25 | 18 | Negative Bias Supply |
| DU0 | 8 | PNL3 | 7 | 7 | Upper Data |
| DU1 | 9 | PNL2 | 5 | 5 | Upper Data |
| DU2 | 10 | PNL1 | 3 | 3 | Upper Data |
| DU3 | 11 | PNL0 | 1 | 1 | Upper Data MSB |
| DL0 | 12 | PNL7 | 15 | 15 | Lower Data |
| DL1 | 13 | PNL6 | 13 | 13 | Lower Data |
| DL2 | 14 | PNL5 | 11 | 11 | Lower Data |
| DL3 | 15 | PNL4 | 9 | 9 | Lower Data MSB</TBODY> |

Jumper Settings: J5 1-2, J12 2-3, J16 1-2 , J6 1-2, J7 2-3, J11 1-2