Sharp LQ10D011/LQ10DH11

| <TBODY>Signal | Pin No. | PC530 Signal | J8 | J9 | J3 | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GND | 1 | GND | 2 | 4 | 2 | Logic Gnd |
| CK | 2 | CLK/XCLK | 21 | 41 | 1 | Data Shift Clock |
| R1 | 3 | P10 | 49 | 37 | 4 | Red Data |
| R0 | 4 | P9 | 47 | 35 | 3 | Red Data |
| GND | 5 | GND | 4 | 6 | 6 | Logic Gnd |
| R2 | 6 | P11 | 30 | 39 | 5 | Red Data MSB |
| G1 | 7 | PNL6 | 13 | 13 | 8 | Green Data |
| G0 | 8 | PNL5 | 11 | 11 | 7 | Green Data |
| GND | 9 | GND | 6 | 10 | 10 | Logic Gnd |
| G2 | 10 | PNL7 | 15 | 15 | 9 | Green Data MSB |
| B1 | 11 | PNL2 | 5 | 5 | 12 | Blue Data |
| B0 | 12 | PNL1 | 3 | 3 | 11 | Blue Data |
| GND | 13 | GND | 8 | 16 | 14 | Logic Gnd |
| B2 | 14 | PNL3 | 7 | 7 | 13 | Blue Data MSB |
| GND | 15 | GND | 10 | 20 | 16 | Logic Gnd |
| HSYNC | 16 | OLP | 19 | 43 | 15 | Hsync |
| VCC | 17 | +5FUSED | 18 | 26 | 18 | +5V Logic Power |
| VSYNC | 18 | OFLM | 17 | 38 | 17 | Vsync |
| VDD | 19 | +12SW | 23# | 2# | 20 | +12VDC Sequenced |
| GND | 20 | GND | 12 | 24 | 19 | Logic Gnd |
| RESVD | 21 | RESVD |  |  | 22 | RESERVED</TBODY> |

Jumper Settings: J5 2-3, J12 1-2, J16 1-2, J6 1-2, J7 1-2, J11 1-2