Sharp LQ14D311

| <TBODY>CN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signal | Pin No. | PC530 Signal | J8 | J9 | J4 | Description |
| CLK | 1 | CLK/XCLK | 21 | 41 | 21 | Data Shift Clock |
| GND | 2 | GND | 2 | 4 | 25 | Logic Gnd |
| HSYNC | 3 | OLP | 19 | 43 | 19 | Hsync |
| VSYNC | 4 | OFLM | 17 | 38 | 17 | Vsync |
| R3 | 5 | P9 | 47 | 35 | 4 | Red Data |
| R4 | 6 | P10 | 49 | 37 | 3 | Red Data |
| R5 | 7 | P11 | 30 | 39 | 2 | Red Data MSB |
| GND | 8 | GND | 4 | 6 | 1 | Logic Gnd |
| G3 | 9 | PNL5 | 11 | 11 | 8 | Green Data |
| G4 | 10 | PNL6 | 13 | 13 | 7 | Green Data |
| G5 | 11 | PNL7 | 15 | 15 | 6 | Green Data MSB |
| GND | 12 | GND | 6 | 16 | 5 | Logic Gnd |
| B3 | 13 | PNL1 | 3 | 3 | 12 | Blue Data |
| B4 | 14 | PNL2 | 5 | 5 | 11 | Blue Data |
| B5 | 15 | PNL3 | 7 | 7 | 10 | Blue Data MSB |
| CN2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VCC | 1 | +5FUSED | 18 | 26 | 23 | +5V Logic Power |
| VCC | 2 | +5FUSED | 18 | 26 | 24 | +5V Logic Power |
| GND | 3 | GND | 8 | 20 | 16 | Logic Gnd |
| GND | 4 | GND | 10 | 24 | 18 | Logic Gnd |
| ENABLE | 5 | VEE/DE,DE | 25 | 40 | 15 | Display Enable |
| TEST | 6 | N/C |  |  |  | N/C |
| CN3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0 | 1 | P9 | 47 | 35 | 4 | Red Data |
| R1 | 2 | P10 | 49 | 37 | 3 | Red Data |
| R2 | 3 | P11 | 30 | 39 | 2 | Red Data |
| GND | 4 | GND | 4 | 6 | 1 | Logic Gnd |
| G0 | 5 | PNL5 | 11 | 11 | 8 | Green Data |
| G1 | 6 | PNL6 | 13 | 13 | 7 | Green Data |
| G2 | 7 | PNL7 | 15 | 15 | 6 | Green Data |
| GND | 8 | GND | 6 | 16 | 5 | Logic Gnd |
| B0 | 9 | PNL1 | 3 | 3 | 12 | Blue Data |
| B1 | 10 | PNL2 | 5 | 5 | 11 | Blue Data |
| B2 | 11 | PNL3 | 7 | 7 | 10 | Blue Data |
| TEST | 12 | N/C |  |  |  | N/C |
| TEST | 13 | N/C |  |  |  | N/C |
| TEST | 14 | N/C |  |  |  | N/C</TBODY> |

Jumper Settings: J5 2-3, J12 1-2, J16 2-3, J6 1-2, J7 1-2, J11 1-2