Sharp LJ64ZU31/ZU35 640 X 400 EL 16 Gray Levels

| <TBODY>Signal | Pin No. | PC530 Signal | J8 | J9 | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | A1 | PNL5 | 11 | 11 | Data |
| D0 | B1 | PNL4 | 9 | 9 | Data |
| D3 | A2 | PNL7 | 15 | 15 | Data |
| D2 | B2 | PNL6 | 13 | 13 | Data MSB |
| N/C | A3 |  |  |  |  |
| N/C | B3 |  |  |  |  |
| CKD | A4 | XCLK | 21 | 41 | Data Shift Clock |
| GND | B4 | GND | 2 | 4 | Ground |
| HD | A5 | VEE/DE,DE | 25 | 40 | Data Latch ( Hsync ) |
| GND | B5 | GND | 4 | 6 | Ground |
| VD | A6 | OFLM | 17 | 38 | Scan Start Up ( Vsync ) |
| GND | B6 | GND | 6 | 10 | Ground |
| GND | A7 | GND | 8 | 16 | Ground |
| GND | B7 | GND | 10 | 20 | Ground |
| VD# | A8 | +12FUSED | 24 | 12 | External +24VDC |
| VD# | B8 | +12FUSED | 26 | 14 | External +24VDC |
| VL | A9 | +5FUSED | 18 | 26 | +5V Logic Power |
| VL | B9 | +5FUSED | 18 | 26 | +5V Logic Power |
| N/C | A10 |  |  |  |  |
| N/C | B10 |  |  |  | </TBODY> |

Jumper Settings: J5 2-3, J12 2-3, J16 2-3, J6 1-2, J7 1-2, J11 2-3

Note: J5 and J12 are not installed on the PC525.

# Remove F1 and R29 and apply + 24VDC to J10-3. ( See J10 Power Connector description)