Sharp LM64C08P/LM64C14P Dual Scan Color LCD

Optrex DMF50351NC-FW Dual Scan Color LCD

Hitachi LMG9721XUFC-1 Dual Scan Color LCD

| <TBODY>CN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signal | Pin No. | PC530 Signal | J8 | J9 | Description |
| YD | 1 | OFLM | 17 | 38 | Scan Start Up ( Vsync ) |
| LP | 2 | OLP | 19 | 43 | Data Latch ( Hsync ) |
| XCLK | 3 | XCLK | 21 | 41 | Data Shift Clock |
| DISP | 4 | +5SW | 16 | 28 | Display On/Off |
| VDD | 5 | +5FUSED | 18 | 26 | +5V Logic Power |
| VSS | 6 | GND | 14 | 24 | Logic Gnd |
| VEE | 7 | +VLCD | 46 | 22 | + LCD Bias |
| DU0 | 8 | PNL3 | 7 | 7 | Data Upper |
| DU1 | 9 | PNL2 | 5 | 5 | Data Upper |
| DU2 | 10 | PNL1 | 3 | 3 | Data Upper |
| DU3 | 11 | PNL0 | 1 | 1 | Data Upper |
| DU4 | 12 | PNL11 | 35 | 23 | Data Upper |
| DU5 | 13 | PNL10 | 33 | 21 | Data Upper |
| DU6 | 14 | PNL9 | 31 | 19 | Data Upper |
| DU7 | 15 | PNL8 | 29 | 17 | Data Upper |
| CN2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VSS | 16 | GND | 12 | 16 | Logic Gnd |
| DL0 | 17 | PNL7 | 15 | 15 | Data Lower |
| DL1 | 18 | PNL6 | 13 | 13 | Data Lower |
| DL2 | 19 | PNL5 | 11 | 11 | Data Lower |
| DL3 | 20 | PNL4 | 9 | 9 | Data Lower |
| DL4 | 21 | PNL15 | 43 | 31 | Data Lower |
| DL5 | 22 | PNL14 | 41 | 29 | Data Lower |
| DL5 | 23 | PNL13 | 39 | 27 | Data Lower |
| DL7 | 24 | PNL12 | 37 | 25 | Data Lower |
| VSS | 25 | GND | 38 | 30 | Logic Gnd</TBODY> |

Jumper Settings: J5 1-2, J12 2-3, J16 2-3, J6 1-2, J7 2-3, J11 1-2