NEC NL6448AC30-06

| <TBODY>Signal | Pin No. | PC530 Signal | J8 | J9 | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK | 1 | XCLK/CLK | 21 | 41 | Data Shift Clock |
| GND | 2 | GND | 2 | 4 | Logic Gnd |
| GND | 3 | GND | 4 | 6 | Logic Gnd |
| HSYNC | 4 | OLP | 19 | 43 | Hsync |
| VSYNC | 5 | OFLM | 17 | 38 | Vsync |
| GND | 6 | GND | 6 | 10 | Logic Gnd |
| R0 | 7 | GND | 8 | 16 | Red Data |
| R1 | 8 | P9 | 47 | 35 | Red Data |
| R2 | 9 | P10 | 49 | 37 | Red Data |
| R3 | 10 | P11 | 30 | 39 | Red Data MSB |
| GND | 11 | GND | 10 | 20 | Logic Gnd |
| G0 | 12 | GND | 12 | 24 | Green Data |
| G1 | 13 | PNL5 | 11 | 11 | Green Data |
| G2 | 14 | PNL6 | 13 | 13 | Green Data |
| G3 | 15 | PNL7 | 15 | 15 | Green Data MSB |
| GND | 16 | GND | 14 | 30 | Logic Gnd |
| B0 | 17 | GND | 32 | 32 | Blue Data |
| B1 | 18 | PNL1 | 3 | 3 | Blue Data |
| B2 | 19 | PNL2 | 5 | 5 | Blue Data |
| B3 | 20 | PNL3 | 7 | 7 | Blue Data MSB |
| GND | 21 | GND | 34 | 42 | Logic Gnd |
| ACS | 22 |  |  |  | N/C |
| BLOFF | 23 | +5SW | 16 | 28 | +5VDC Sequenced |
| GND | 24 | GND | 36 | 44 | Logic Gnd |
| VCC | 25 | +5FUSED | 18 | 26 | +5V Logic Power |
| VDD | 26 | +5FUSED | 24 | 12 | +12VDC Fused |
| VDD | 27 | +12FUSED | 26 | 14 | +12VDC Fused |
| N/C | 28 |  |  |  | N/C |
| GNDB | 29 | GND | 38 | 42 | Logic Gnd |
| GNDB | 30 | GND | 40 | 44 | Logic Gnd |
| DE | 31 | VEE/DE,DE | 23 | 40 | Display Enable |
| MODE | 32 | +5FUSED | 18 | 26 | +5V Logic Power |
| VCCOFF | 33 | +5FUSED | 18 | 26 | +5V Logic Power |
| GND | 34 | GND | 42 | 32 | Logic Gnd</TBODY> |

Jumper Settings: J5 1-2, J12 2-3, J16 2-3, J6 1-2, J7 1-2, J11 1-2